ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на боеприпаси, кал. 9х18мм ‘‘FMJ’’“

- Техническа спецификация на боеприпасите:

| Патрон кал. 9х18 мм. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид и обвивка на куршума | Мека (оловна) сърцевина с биметална обвивка (цяла месингова ризница) и заоблен връх. FMJ |
| 2. | Материал на гилзата | Месинг / стомана |
| 3. | Тегло на куршума в гр. | 5,9 - 6,3 |
| 4. | Тегло на куршума в grs. | 94 - 96 |
| 5. | Тегло на патрона в гр. | 9,8 - 10,2 |
| 6. | Дължина на патрона в мм. | 24,9 - 25,1 |
| 7. | Начална скорост - V0 в m/s. | 310 - 330 |
| 8. | Дължина на тестовата цев в мм. | 115 |
| ПАКЕТИРАНЕ - Стандартна заводска опаковка. |  |  |

- Технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:

  - всеки участник декларира, че като изпълнител на поръчката, доставените боеприпаси ще бъдат съпроводени със сертификат за качество и произход, издадени от производителя и отразяващи датата на производство на доставената партида;

  - боеприпасите, трябва да бъдат от една партида, като датата на производството й е не по-рано от 60 (шестдесет) месеца от датата на подписване на договора;

  - боеприпасите да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на боеприпаса;

  - всеки участник в процедурата декларира, че производителя на изделията, за които кандидатства, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или ‘‘еквивалент‘‘ с обхват на дейност за производство на изделия по предмета на поръчката. При доставка, изпълнителят представя копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата, с превод на български език;

  - за доказване съответствието, между заявените и доставени боеприпаси, изпълнителя на ОП, представя протокол от тест, изготвен от производителя, съдържащ техническите данни на боеприпасите от партидата;

  - всички съпровождащи документи да бъдат придружени с преведено на български език от преводач и заверено от изпълнителя копие;

- Гаранционен срок за всички боеприпаси от поръчката – 6 (шест) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол при доставка. За доставени изделия, показали недостатъци при експлоатация в гаранционния срок и доказани от специализирана лаборатория посочена от представител на Възложителя, изпълнителят се задължава да ги замени за своя сметка с годни такива;

- Срок на годност на изделията при съхранение в щатна опаковка, в неотопляеми хранилища – не по-малко от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол.