ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на машина за безшевно скрепване на книжни тела /термолепачна машина/ за Полиграфическа база – МВР“

- Основни параметри на машината:

- използвана технология: термолепене на книжни тела с EVA лепило;

- вид подаване на книжното тяло: ръчно еднокасетъчно подаване;

- тип управление: електронно чрез Touchscreen;

- автоматично подаване на корицата;

- автоматично биговане на корицата;

- възможност за лепене с и без фрезоване на гръбчето;

- наличие на светлинна бариера с цел безопасна работа;

- максимална механична скорост на машината: ≥ 500 цикъла/час;

- дълбочина на фрезоване: до 3 мм;

- дигитална измервателна система за определяне на ширината на гръбчето;

- Изисквания относно параметрите на обработваните книжни тела:

- минимален размер на книжното тяло по дължина на гърба: ≤ 100 мм;

- максимален размер на книжното тяло по дължина на гърба: ≥ 385 мм;

- минимален размер на книжното тяло по ширина: ≤ 100 мм;

- максимален размер на книжното тяло по ширина: ≥ 380 мм;

- минимална ширина на гръбчето: ≤ 2 мм

- максимална ширина на гръбчето: ≥ 50 мм;

- Изисквания относно параметрите на използваната корица:

- минимален размер на корицата по дължина на гърба: ≤ 100 мм;

- минимален размер на корицата по ширина: ≤ 201 мм;

- максимален размер на корицата по дължина на гърба: ≥ 385 мм;

- максимален размер на корицата по ширина: ≥ 750 мм;

- минимален грамаж на корицата: ≤ 80 г/м2;

- максимален грамаж на корицата: ≥ 300 г/м2;

- Други изисквания:

- Машината да бъде нова и неупотребявана.

- Машината да има ръководство за експлоатация преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правилата за безопасна експлоатация, указания за настройки и работа с нея и значението на всички съобщения, които се изписват на контролния дисплей.

- Производителят да има валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.

- Машината да отговаря на европейските изисквания за безопасност съгласно директива 2006/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. /СЕ маркировка/.

- Гаранционното поддържане в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца, след въвеждане в експлоатация следва да бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максимално време за реакция – до 24 часа след получен сигнал на свободноизбираеми от цялата страна телефонен номер, имейл или факс. Времето за отстраняване на повредата е до 1 (една седмица), считано от следващия ден след получаване на сигнал в рамките на времето за гаранционно поддържане, посочено по-горе.

- Гаранционното поддържане обхваща всякакъв проблем /механичен, електрически или електронен/ с доставената техника. Включва демонтаж и монтаж на повредената част, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

- Доставката се придружава със следните документи:

- Копие от техническа документация на завода производител преведена на български език;

- Копие от валиден сертификат на производителя за система за управление на качеството ISO-9001:2015 или еквивалентно с обхват на действие, включващ дейността на производителя, свързана с предмета на поръчката.

- При извършване на доставката се изготвя протокол за временно съхранение;

- След монтажа на машината, въвеждането в експлоатация и инструктажа на служителите определени да работят на нея се изготвя протокол за монтаж и съответствие и приемо-предавателен протокол.